雨量计异常数据清洗与修正 数据说明

本说明用于最终提交的数据包，明确区分合成 10min 有真值实验数据与 3 Rivers Wet Weather 15min 公开雨量计数据。

- 数据来源与实验边界

| 数据集 | 时间分辨率 | 是否有逐点异常真值 | 用途 | 可计算指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成雨量计数据 | 10min | 有 anomaly_truth | 规则 QC、学习型辅助、方法对比、消融、预警影响 | Precision / Recall / F1 / MAE / RMSE / 累计雨量误差 |
| 3 Rivers Wet Weather 公开数据 Bell Acres | 15min | 无逐点异常真值 | 真实公开数据迁移验证 | 缺失率、规则可疑点、累计雨量变化、质量标识分布 |

真实公开数据来自 3 Rivers Wet Weather Rainfall Data Downloads：

https://mds.3riverswetweather.org/atlas/docs/resources/rainfall/January%202020%2015-min%20Rain%20Data.csv

原始 CSV 为 inch per 15min，本项目换算为 rainfall_mm = original_inches × 25.4。来源页面说明 Rain Gauge CSV 为 ALCOSAN QA/QC 后发布的数据；本项目检出的 spurious/stuck 仅表示课程规则下的可疑复核点，不等同于官方数据错误。

- raw/processed 文件对应关系

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| data/raw/rain_gauge_raw.csv | 合成原始雨量计数据，含异常和 anomaly_truth 标签 |
| data/raw/rain_gauge_truth.csv | 合成干净真值雨量，仅用于评估 |
| data/raw/multi_sensor_raw.csv | 合成雨量计 + 水位 + 温湿度多传感器数据 |
| data/cleaned/rain_gauge_cleaned.csv | 原 baseline 规则清洗输出 |
| data/cleaned/rain_gauge_flags.csv | 规则法异常点明细 |
| data/processed/cleaned_with_quality_flags.csv | 增强版逐点质量标识输出 |
| data/real/raw_real_rainfall.csv | 3 Rivers Wet Weather Bell Acres 15min 公开雨量数据，已换算为 mm |
| data/real/processed_real_qc.csv | 真实公开数据的无真值 QC 迁移验证输出 |

- 合成数据字段说明

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 观测时间戳，合成数据为 10min 规则间隔 |
| station_id | 站点编号，合成站点为 RG-001 |
| rainfall_mm | 原始雨量，单位 mm/10min，包含注入异常 |
| anomaly_truth | 合成实验逐点异常真值标签；真实数据没有该字段 |
| water_level_m | 合成水位站水位，单位 m，可作多源背景 |
| temperature_c | 合成气温，单位摄氏度 |
| humidity_pct | 合成相对湿度，单位 % |

- 处理后核心字段说明

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| timestamp | 观测时间戳；合成为 10min，真实 3RWW 数据为 15min |
| rainfall_mm / raw_rainfall | 原始雨量，单位 mm/interval |
| rainfall_corrected / corrected_rainfall | 规则清洗和插值修正后的主结果，单位 mm/interval |
| rainfall_smoothed / smoothed_rainfall | 在 corrected 基础上滑动窗口平滑后的辅助结果 |
| flag / anomaly_type | 规则异常类型，如 missing、negative、spike、stuck、spurious；真实数据中为规则可疑类型 |
| quality_flag | 质量标识：0 正常，1 可疑但保留，2 异常已修正，3 长缺口低可信，4 不可用 |
| confidence_score | 0 到 1 的可信度分数，越高表示越可信 |
| anomaly_source | 异常来源：rule、isolation_forest、lstm_ae、hybrid、none |
| final_decision | 最终建议：keep、correct、smooth_only、manual_review、unusable |

- 使用注意

合成 10min 数据有真值标签，可用于异常检测 Precision/Recall/F1 评估。

真实3RWW 15min 公开数据没有逐点异常真值，不能计算 Precision/Recall/F1，只能做迁移验证。

真实数据规则阈值按推断时间分辨率适配；本次 15min 数据会把 40mm/10min 的物理上限等比例换算为 60mm/15min。

LSTM-AE 只提供学习型异常分数和复核线索，不是主清洗方法。主方法仍为规则 QC。