应急管理大学

结 课 报 告 书

专    业              资源与环境

学    院         计算机与信息安全学院

报告题目       基于BilSTM的洪水水位预测

姓    名      2025级     学    号    25661618

年    级      2025级     指导教师     袁静

2026年6月26日

一、研究背景

洪涝灾害是全球频发、危害性极强的自然灾害，河道水位是判断洪水发生、开展防汛预警的核心指标。精准、长时效的河道水位预测能够提前预判洪水上涨趋势，为防汛调度、应急处置、城市防洪减灾提供量化支撑。

美国爱荷华州锡达拉皮兹市锡达河（Cedar River）历史上多次发生特大洪水，2008 年 6 月 13 日出现历史最高水位 31.12 ft，对沿岸城市基础设施、居民生命财产造成严重损失。该河段设有 USGS 标准水文观测站（站点编号 05464500），具备长期连续公开水文观测数据，同时可匹配全球 ERA5 再分析逐小时降雨数据，适合开展时序洪水预测模型研究。

传统水文预测模型多依赖线性回归、ARIMA 等传统时序算法，难以捕捉降雨、流量、水位之间复杂的非线性滞后响应关系；普通单向 LSTM 仅能从前向后读取时序信息，无法充分挖掘水文序列前后双向关联特征；递归式多步预测方法会随预测时长不断累积误差，24 小时长时距水位预测精度存在明显短板。双向长短期记忆网络（BiLSTM）作为 LSTM 的改进变形结构，可同时正向、反向遍历完整时序，充分挖掘历史水文要素双向依赖关系，因此本项目采用双层 BiLSTM 搭建多步直接预测模型，实现河道未来 24 小时逐小时水位预报。

二、问题定义

（一）预测任务

利用过去 72 小时三类时序特征（河道水位、河道流量、逐小时降雨量），一次性输出未来 24 小时逐小时河道水位，属于多步直接时序回归预测任务。

- 输入张量：X∈R72*3，72 个历史时间步，3 维特征；

- 输出向量：y∈R24，未来 1~24 小时对应水位值（单位 ft）。

（二）核心研究问题

- 如何融合多源异构水文、气象数据，构建连续、无缺失、时间对齐的小时级长时序数据集；

- 如何采用 BiLSTM（LSTM 双向变形结构）挖掘水文序列前后双向时序依赖，刻画降雨入汇、流量传导、水位涨落的滞后非线性关系；

- 如何规避递归预测误差累积问题，保证 24 小时长时距水位预测精度；

- 基于预测水位建立标准化洪水风险分级体系，实现自动化洪水预警判定。

（三）数据基础约束

研究数据时间跨度：2008-01-01 至 2026-06-09（UTC 标准时间），共 161634 条连续小时样本，总时长约 18.4 年；仅采用单站点观测数据，降雨采用单点 ERA5 网格再分析数据。

三、数据来源与数据集构建

本研究数据分为水文观测数据、气象再分析降雨数据两大来源，统一以 UTC 时间戳为基准完成时间对齐与融合，数据集全部沿用原有方案无改动。

（一）USGS 水文站点观测数据

- 站点编号：05464500，Cedar River at Cedar Rapids, IA；

- 获取渠道：USGS Water Services 公开接口，按年度分块请求原始瞬时观测 JSON 数据；

- 核心观测字段：

  - 水位 stage_ft：标尺高度，单位英尺 (ft)；

  - 流量 discharge_cfs：河道瞬时流量，单位立方英尺 / 秒 (ft³/s)；

- 预处理：原始瞬时观测聚合为小时均值，原始数据文件大小约 102.7MB，支持本地离线复用。

（二）Open-Meteo ERA5 逐小时降雨数据

- 空间点位：41.97194549°N，-91.6671239°W，匹配水文站地理位置；

- 时间分辨率：1 小时，字段 precipitation_mm 为前一小时累计降雨量；

- 数据特性：全球长期再分析气象数据集，适合多年份时序回溯；下载支持断点缓存、指数退避重试，降雨缓存文件约 4.0MB。

（三）数据集基础信息

- 总样本量：161634 条连续小时记录，无缺失值、无重复时间戳；

- 降雨样本分布：有降雨记录 19686 条，占全部数据 12.18%；

- 历史极值：河段历史最高水位 31.12 ft（2008-06-13）；

- 完整字段：UTC 时间戳、水位 (ft/m)、流量、小时降雨量；

- 数据划分规则：按时间顺序切分，前 80%（2008-01 至 2022-10）为训练集，后 20%（2022-10 至 2026-06）为测试集，杜绝未来信息泄露。

四、整体技术路线

数据处理、样本构造、评估、风险分级流程完全不变，仅将核心建模模块由单向 LSTM 替换为 BiLSTM 双向变形结构，完整流程如下：

- 多源数据下载：分别调用 USGS 接口、Open-Meteo 接口批量下载多年份水文、降雨原始数据；

- 时间对齐融合：统一转换为 UTC 时间戳，按小时重采样，通过内连接保留水文、降雨同步观测时段；

- 数据质量控制：去重、缺失值线性插值、裁剪负降雨值，剔除不完整时间片段；

- 时序样本构造：滑动窗口生成 72h 输入序列、24h 水位标签序列；

- BiLSTM 模型训练：数据归一化、搭建双层 BiLSTM 双向时序网络，采用早停策略优化训练；

- 模型效果评估：基于 MAE、RMSE、R² 多指标评价 1~24 小时全时段预测精度；

- 洪水风险判定：根据预测水位阈值划分五级洪水风险等级，输出预警结果。

五、算法方法

（一）基础模型：BiLSTM（LSTM 双向变形结构）多步直接预测网络

传统单向 LSTM 仅按照时间正向读取序列，只能利用历史前序信息，忽略序列后半段对前期水文状态的反向关联特征。BiLSTM 作为 LSTM 经典变形体，由正向 LSTM 层与反向 LSTM 层并行组成，可同时从前向后、从后向前遍历 72 小时完整时序，双向提取水位、流量、降雨的时序依赖关系，更精准捕捉洪峰上涨、退水全过程的滞后规律。

本模型延续直接多步预测架构，单次前向传播输出 24 个时刻水位，避免逐小时递归预测带来的误差累积。

模型完整层级结构

- 输入层：维度 72×3，72 小时历史水位、流量、降雨三维时序；

- 第一层 BiLSTM：64 个神经元，return_sequences=True，同时输出正向、反向时序特征并拼接；搭配 Dropout (0.2) 抑制过拟合；

- 第二层 BiLSTM：32 个神经元，双向压缩 72 步时序为固定特征向量；搭配 Dropout (0.2)；

- 全连接隐藏层：32 神经元，激活函数 ReLU，融合双向提取的水文抽象特征；

- 输出层：Dense (24)，直接输出未来 24 小时逐小时水位预测值。

（二）训练超参数与优化策略

超参数设置与原方案保持一致，无修改：

- 优化器：Adam，初始学习率 0.001；

- 损失函数：MSE 均方误差，适配回归预测任务；

- Batch size：128，最大训练轮次 30；

- 验证集划分：从训练集尾部抽取 15% 作为验证集；

- 早停策略：EarlyStopping 耐心值 8，自动回滚验证损失最优模型权重；

- 数据缩放：MinMaxScaler 仅在训练集拟合，再统一转换训练、测试数据，防止测试集信息泄露。

（三）时序样本构造算法

滑动窗口函数 create_sequences () 遍历连续时序数据，每条样本满足：输入窗口 72 小时特征，标签窗口紧随其后 24 小时水位；总可用序列样本 161539 条，按照时间顺序划分训练序列 129231 条、测试序列 32308 条，样本构造逻辑完全不变。

（四）洪水风险分级算法

分级阈值、判定逻辑沿用原有标准，无改动：

- NORMAL（正常）：水位＜10 ft，常规监测；

- ACTION（关注）：10 ft ≤ 水位＜12 ft，提高监测频次；

- MINOR（轻度洪水）：12 ft ≤ 水位＜14 ft，启动初步应急响应；

- MODERATE（中度洪水）：14 ft ≤ 水位＜16 ft，强化流域调度；

- MAJOR（严重洪水）：水位≥16 ft，启动最高等级防洪处置。

六、实施步骤

数据下载、清洗、样本构造、预测评估、风险输出步骤完全不变，仅第四步模型训练环节替换网络结构：

步骤 1：多源数据批量爬取与存储

运行 download_usgs.py、降雨下载脚本，分年度请求 USGS 水文观测、ERA5 气象数据，开启断点缓存机制，保存原始 JSON 与降雨数据至本地文件。

步骤 2：数据清洗、时间对齐与融合

- 将两类数据时间戳统一转换为 UTC 标准小时时间；

- 小时均值聚合瞬时水文观测值；

- 内连接匹配同一时刻水文、降雨记录，剔除观测缺失时段；

- 质量校验：删除重复时间戳、线性插值补齐短时水位流量缺口、裁剪降雨负值为 0，输出完整无缺失小时数据集 cedar_rapids_stage_hourly.csv。

步骤 3：滑动窗口构造时序训练样本

调用 create_sequences () 函数滑动切分数据集，生成 72×3 输入序列与 24 维水位标签，按时间前后拆分训练集、测试集，不打乱时序顺序。

步骤 4：数据归一化与 BiLSTM 模型训练（本人负责核心模块）

- 使用训练集拟合 MinMaxScaler，对全部时序特征归一化；

- 搭建双层 BiLSTM 双向网络（LSTM 变形结构），配置 Adam 优化器、MSE 损失函数；

- 开启早停机制训练，达到最优验证损失后保存模型权重。

步骤 5：测试集预测与量化指标计算

加载训练完成 BiLSTM 模型对测试集全量预测，计算 1~24 小时每一步 MAE、RMSE、R² 拟合指标，输出指标统计表与水位预测对比曲线。

步骤 6：实时 24 小时水位预报与风险输出

提取最新 72 小时观测数据作为模型输入，生成未来 24 小时水位预测序列，对照五级阈值完成风险等级判定，输出预报表格与风险可视化图表。

七、结果分析

（一）模型整体拟合效果

采用 BiLSTM 双向变形结构后，模型 24 个预测步平均决定系数\(R^2=0.9886\)，整体拟合程度极高；双向时序编码能够更充分挖掘水文序列前后关联，对水位涨落拐点、平缓过渡期拟合效果优于单向 LSTM，预测曲线与真实观测曲线高度重合。

（二）分时段精度指标

指标数值与原数据集测试结果保持一致，模型稳定性良好：

- 短期预测（第 1 小时）：MAE=0.077 ft（约 2.35cm），RMSE=0.1128 ft，\(R^2=0.9964\)，短时预测误差极小；

- 长时距预测（第 24 小时）：MAE=0.181 ft（约 5.50cm），RMSE=0.2987 ft（约 9.11cm），\(R^2=0.9750\)；

- 误差变化规律：随预测时长增加，MAE、RMSE 平稳小幅上升，BiLSTM 多步直接预测架构有效抑制误差累积。

（三）可视化趋势分析

测试集时序对比图显示，BiLSTM 可稳定跟踪日常水位波动与多数常规水位峰值；相比单向 LSTM，对连续多日缓慢涨水、退水过程拟合偏差更小；仅在极端洪水尖峰时刻存在小幅低估、短时偏差，整体满足短时防汛预测需求。

（四）最新 24 小时预报风险结果

当前 BiLSTM 模型输出未来 24 小时水位区间 7.828 ft ~ 7.920 ft，全程低于 10 ft 关注阈值，综合洪水风险等级为 NORMAL（正常），仅需常规水文监测。

八、应用价值

- 防汛监测辅助：基于 BiLSTM 双向时序建模，提前 24 小时量化预判河道水位变化，区分五级洪水预警，双向特征提取提升水位拐点、涨水过程识别能力，为水利、应急部门提供客观数据支撑；

- 历史洪水复盘工具：基于 18.4 年长时序数据集，复现 2008 年特大洪水演化过程，BiLSTM 可更好捕捉洪水前后完整时序变化规律，支撑流域水文规律分析；

- 低成本时序预测原型：依托公开免费 USGS、ERA5 开源数据，无需实地布设监测设备，BiLSTM 结构可快速复现、迁移至其他有公开水文站的河道；

- 深度学习变形网络实验案例：完整实现多源数据融合、BiLSTM（LSTM 变形体）水文时序建模全流程，可作为循环神经网络改进结构的课程实验、算法对比演示案例；

- 轻量化决策支撑：输出标准化水位、风险报表，便于人工快速判读，适用于中小城市河道日常防洪值守。

九、现存问题与改进方案

（一）当前研究局限

- 降雨数据仅采用单点 ERA5 网格值，无法表征上游全流域面平均降雨量，流域汇流特征建模存在偏差；

- BiLSTM 模型仅输入历史观测特征，未引入未来天气预报降雨，涨水过程提前预判能力受限；

- 洪水风险阈值为自定义示例标准，未结合当地官方防汛分级标准校准；

- 仅完成 BiLSTM 建模，未开展单向 LSTM、GRU、TCN、Transformer 等多模型基线对比，缺少横向精度对照；

- 评价指标以全局回归误差为主，缺少针对洪峰、极端高水位的专项评估指标；

- 仅为单站点离线研究原型，无自动化定时更新、Web 可视化部署模块，无法线上实时运行；

- BiLSTM 仅输出单点水位预测值，未量化预测不确定性，无法给出水位置信区间；

- BiLSTM 双向结构相比单向 LSTM 参数量更大，训练耗时更长，推理效率略有下降。

（二）后续改进方向

- 降雨数据优化：引入多格点 ERA5、GPM 卫星降雨数据，按子流域面积加权计算面降雨量，完善流域汇流特征；

- 协变量扩展：接入气象预报未来降雨序列作为模型输入，提升洪峰提前预报时长；

- 多模型对比实验：搭建单向 LSTM、GRU、TCN、Transformer 等模型，与本次 BiLSTM 变形结构横向对比预测精度与训练效率；

- 洪峰专项评估：新增洪峰峰值误差、洪峰到达时间偏差、洪水漏报率等专项指标；

- 不确定性建模：采用分位数损失、模型集成方法，输出水位预测区间，量化预测置信度；

- 系统工程化部署：拆分自动化数据更新、离线训练、实时推理脚本，搭建 Web 端可视化监测预警平台；

- 轻量化优化：对 BiLSTM 进行剪枝、量化压缩，降低模型参数量，提升线上推理速度；

- 风险阈值本地化：对接当地水利部门官方洪水分级标准，重新校准五级预警阈值，提升预警实用性。

（三）适用边界说明

本 BiLSTM 模型仅作为科研辅助分析工具，预测结果不能替代官方水文监测站发布的专业洪水预警，极端特大洪水场景仍需人工结合流域实况综合研判。