AI辅助山区泥石流"零死亡"综合方案 - 技术方案

一、项目背景与目标

泥石流是山区最具破坏力的地质灾害之一，我国每年因泥石流造成直接经济损失超100亿元。西安南部秦岭山区地形起伏大、降雨集中，是泥石流高发区域。传统监测手段存在盲区多、预警滞后等问题。

本项目构建覆盖"监测-预警-转移-救援-评估"全链条的AI综合防控体系，利用AHP层次分析法进行泥石流易发性评估，结合实时降雨数据实现分级预警，并规划最优转移路线，目标是实现山区泥石流"零死亡"。

二、数据来源与预处理

2.1 数据来源

本项目采用双源数据融合策略：

（1）空间地理数据（GeoTIFF）

从公开地理信息数据集获取西安南部秦岭山区12类空间数据：

| 数据名称 | 文件 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字高程模型 | dem.tif | 500~2800m | 地形高程 |
| 坡度 | slope.tif | 0~65° | 地形坡度 |
| 坡向 | aspect.tif | 0~360° | 坡面朝向 |
| 土地利用 | landuse.tif | 1~6 | 林地/灌木/草地/耕地/裸地/水体 |
| 土壤湿度 | soil_moisture.tif | 0~1 | 表层含水率 |
| 土壤含沙量 | soil_sediment.tif | 0~60% | 侵蚀敏感性 |
| 土壤类型 | soil_type.tif | 110~420 | 中国土壤分类编码 |
| 岩石类型 | lithology.tif | 1~6 | 岩浆岩/沉积岩/变质岩等 |
| 植被指数 | ndvi.tif | -1~1 | 归一化植被指数 |
| 地形起伏度 | terrain_class.tif | 0~500m | 局部高差 |
| 有机碳含量 | organic_carbon.tif | 0~50g/kg | 土壤有机碳 |
| 土壤pH值 | ph.tif | 4.0~9.0 | 酸碱度 |

研究区域：东经107.8°~109.5°，北纬33.4°~34.7°，覆盖西安市南部秦岭山区。

（2）数据库数据（PostgreSQL/PostGIS，AES-256加密存储）

从西安城市安全数据库 xian_new 提取7类关键数据，经AES-256加密后存储：

| 数据类型 | 记录数 | 用途 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降雨数据 | 150,695条 | 分级预警触发 | 是 |
| 降雨站点 | 41个 | 监测站布设参考 | 是 |
| 人口分布 | 13,047条 | 聚落识别与转移规划 | 是 |
| 避难场所 | 641个 | 转移目标点 | 是 |
| 隐患点 | 723个 | 风险验证 | 是 |
| 危险源 | 1,127个 | 风险叠加 | 是 |
| 道路网络 | 2,098条 | 转移路线参考 | 是 |

2.2 数据预处理

• 空间裁剪：按研究区域范围裁剪原始GeoTIFF

• 重采样：将原始分辨率（约30m）重采样至0.004°（约444m）

• 尺寸统一：所有图层统一为174行×424列，共73,776个像元（<10万）

• 加密存储：敏感数据使用AES-256加密

• 解密机制：代码运行时内存解密，明文不落盘

三、技术路线

四、核心算法

4.1 AHP层次分析法

构建10因子判断矩阵，通过专家打分确定各因子权重：

| 因子 | 权重 | 易发性逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | 0.25 | 25°~35°最易发生泥石流 |
| 岩性 | 0.15 | 松散堆积物最不稳定 |
| 土壤湿度 | 0.12 | 含水率越高越不稳定 |
| 高程 | 0.10 | 500~1500m山区高发 |
| 土地利用 | 0.10 | 裸地>耕地>草地>林地 |
| 植被指数 | 0.10 | NDVI<0.3为低植被覆盖 |
| 土壤含沙量 | 0.08 | 含沙量高=侵蚀敏感 |
| 地形起伏度 | 0.05 | >200m为高起伏 |
| 有机碳 | 0.03 | 有机碳低=土壤松散 |
| pH值 | 0.02 | 极端pH影响稳定性 |

加权叠加公式：$S = \sum_{i=1}^{10} w_i \times f_i$，其中 $S$ 为易发性指数（0~1），$w_i$ 为权重，$f_i$ 为标准化因子得分。

4.2 分级预警

依据 GB/T 28592-2012《降水量等级》 和 QX/T 487-2019《地质灾害气象风险预警等级》，结合实时降雨量触发四级响应。预警阈值采用"1h降雨量 或 24h累积量"双指标，满足任一即触发对应级别：

| 预警级别 | 颜色 | 1h降雨量 | 24h累积量 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV级 | 蓝色 | ≥15mm | ≥50mm | 加强监测 |
| III级 | 黄色 | ≥30mm | ≥100mm | 发布预警，准备转移 |
| II级 | 橙色 | ≥50mm | ≥150mm | 紧急转移危险区群众 |
| I级 | 红色 | ≥70mm | ≥200mm | 全面撤离，启动应急预案 |

历史降雨数据分析显示，最大1h降雨量达89.1mm/h（蓝田焦岱镇站），可触发红色预警。

4.3 转移路线规划

• 聚落识别：从加密人口数据中筛选高风险区（风险等级≥3）居民点，共识别387个高风险聚落

• 避险点选取：从641个避难场所中筛选低风险区域的安全点

• 路径算法：以易发性指数为阻力面，Dijkstra算法搜索代价距离最小的转移路径

• 时间估算：按步行速度80m/min估算转移时间

4.4 救援力量调度

配置545人/批次的多层级救援力量：

| 力量类型 | 编制 | 速度 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业救援队 | 2支×50人 | 100km/h | 核心搜救 |
| 消防救援 | 3支×30人 | 80km/h | 火灾扑救 |
| 武警部队 | 2支×100人 | 60km/h | 抢险救灾 |
| 医疗救护 | 4支×20人 | 70km/h | 伤员救治 |
| 志愿者队伍 | 5支×15人 | 40km/h | 辅助救援 |

五、数据安全设计

本项目对敏感业务数据采用AES-256对称加密算法进行保护，确保数据在存储和传输过程中的安全性。

• 加密算法：AES-256（高级加密标准，256位密钥）

• 加密范围：降雨站点、人口分布、避难场所、隐患点、危险源、风险点、道路网络共7类数据

• 安全策略：加密存储 + 运行时内存解密 + 明文不落盘

六、系统运行结果

6.1 易发性评估

AHP加权叠加后，研究区域风险等级分布：

• 2级（中低风险）：98.3%

• 3级（中风险）：1.7%

6.2 降雨监测

• 41个降雨站点覆盖南部山区

• 最大1h降雨量：89.1mm/h（蓝田焦岱镇）

• 历史最大降雨事件：2025年7月19日

6.3 人口与避难

• 研究区域总人口：1,212万

• 641个避难场所，总容纳675万人

• 387个高风险区聚落已识别

6.4 转移规划

• 20条代表性疏散计划已生成

• 最短转移距离：0.6km（蓝田县三里镇→职业教育中心）

• 平均转移时间：约30分钟

七、输出成果

| 成果 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主程序 | 2_源码/main.py | 完整9节流程，含AES解密 |
| 6张图 | 2_源码/output/fig*.png | 风险评估/因子/监测/预警/转移/高程 |
| 网格数据 | 2_源码/output/grid_data.csv | 73,776行×14列 |
| JSON数据 | 2_源码/output/*.json | 监测站/疏散计划/预警规则/救援力量 |
| 加密数据 | 1_数据包/database_data/*.enc | 7个加密文件 |
| 原始数据 | 1_数据包/processed_data/*.tif | 12个GeoTIFF |
| 技术方案 | 4_技术方案/ | 本文档 |
| 汇报PPT | 5_汇报PPT/presentation.pptx | 12页 |

八、总结与展望

本项目完成了一套完整的AI辅助山区泥石流综合防控方案，创新点包括：

1. 多源数据融合：将GeoTIFF空间数据与PostGIS数据库数据结合，覆盖10+类致灾因子

2. 数据安全机制：AES-256加密保护敏感数据，内存解密不落盘

3. 全链条覆盖：从监测→预警→转移→救援→评估的完整闭环

4. 国标合规：预警阈值依据GB/T 28592-2012《降水量等级》和QX/T 487-2019《地质灾害气象风险预警等级》

未来改进方向：

• 接入实时降雨数据流，实现动态预警

• 引入深度学习模型提升预测精度

• 构建数字孪生平台进行三维可视化

• 开发公众参与APP，实现信息双向传递